| 化学品中文名称： | 乙醇 |
| --- | --- |
| 化学品英文名称： | ethyl alcohol |
| 中文名称2： | 酒精 |
| 英文名称2： | ethanol |
| 技术说明书编码： | 393 |
| CAS No.： | 64-17-5 |
| 分子式： | C2H6O |
| 分子量： | 46.07 |

| 第二部分：成分/组成信息 | 回目录 |
| --- | --- |

有害物成分; 含量; CAS No.. 有害物成分 含量 CAS No. 乙醇 64-17-5.

| 第三部分：危险性概述 | 回目录 |
| --- | --- |

| 健康危害： | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、 窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影 响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒 可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |
| --- | --- | --- |
| 燃爆危险： |  | 本品易燃，具刺激性。 |

| 第四部分：急救措施 | 回目录 |
| --- | --- |

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |

| 第五部分：消防措施 | 回目录 |
| --- | --- |

| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。 在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： |  |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、 砂土。 |

| 第六部分：泄漏应急处理 | 回目录 |
| --- | --- |

| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器， 穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附 或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气 灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| --- | --- |

| 第七部分：操作处置与储存 | 回目录 |
| --- | --- |

| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩） ，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空 气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种 和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类 等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急 处理设备和合适的收容材料。 |

| 第八部分：接触控制/个体防护 | 回目录 |
| --- | --- |

| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| --- | --- |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 1000 |
| TLVTN： | OSHA 1000ppm,1880mg/m3; ACGIH 1000ppm,1880mg/m3 |
| TLVWN： | 未制定标准 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。 |

| 第九部分：理化特性 | 回目录 |
| --- | --- |

| 主要成分： | 纯品 |
| --- | --- |
| 外观与性状： | 无色液体，有酒香。 |
| 熔点(℃)： | -114.1 |
| 沸点(℃)： | 78.3 |
| 相对密度(水=1)： | 0.79 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.59 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 5.33(19℃)) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1365.5 |
| 临界温度(℃)： | 243.1 |
| 临界压力(MPa)： | 6.38 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 0.32 |
| 闪点(℃)： | 12 |
| 引燃温度(℃)： | 363 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 19 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 3.3 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。 |

| 第十部分：稳定性和反应活性 | 回目录 |
| --- | --- |

| 禁配物： | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |
| --- | --- |

| 第十一部分：毒理学资料 | 回目录 |
| --- | --- |

| 急性毒性： | LD50：7060 mg/kg(兔经口)；7430 mg/kg(兔经皮) LC50：37620 mg/m3，10小时(大鼠吸入) |
| --- | --- |

| 第十二部分：生态学资料 | 回目录 |
| --- | --- |

| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| --- | --- |

| 第十三部分：废弃处置 | 回目录 |
| --- | --- |

| 废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| --- | --- |

| 第十四部分：运输信息 | 回目录 |
| --- | --- |

| 危险货物编号： | 32061 |
| --- | --- |
| UN编号： | 1170 |
| 包装标志： | 易燃液体 |
| 包装类别： | ：O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；小开口铝桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木 箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数 量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以 减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防 高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花 的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严 禁用木船、水泥船散装运输。 |

| 第十五部分：法规信息 | 回目录 |
| --- | --- |

| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、 装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。 其它法规：无水乙醇生产安全技术规定 (HGA011-83)。 |
| --- | --- |